## Megatrends

- Langfristige, globale Entwicklungen, die Gesellschaft, Wirtschaft und Technik stark beeinflussen

- Beispiele in IT / Netzwerktechnik:

  - Digitalisierung & Cloud Computing

  - Internet of Things (IoT)

  - Künstliche Intelligenz & Automatisierung

  - Mobile Kommunikation (5G, Wi-Fi 6/7)

  - Cybersecurity & Datenschutz

  - Glasfaser- und Hochgeschwindigkeitsnetze

- Datenkommunikation: Morse → Telefon → Digitales Messaging → Instant Messaging → Glasfaser

## Netzwerkkomponenten

| Komponente | Aufgabe | Bemerkung / Erklärung |
| --- | --- | --- |
| Router | Verbindet Netzwerke (z. B. LAN ↔ Internet) | Verteilt IP-Adressen via DHCP, NAT, Gateway zum Internet |
| Switch | Verbindet Geräte im LAN | Leitet Daten gezielt anhand der MAC-Adresse, effizienter als Hub |
| Hub | Sendet Daten an alle Ports | Veraltet (Kollisionen) |
| Firewall | Filtert Datenverkehr, schützt vor Angriffen | Hardware oder Software |
| Access Point | Stellt WLAN-Zugang bereit | Pro Etage oder Mesh-System, LAN-Anbindung stabiler als WLAN-Repeater |
| Repeater | Verstärkt WLAN-Signal | Kann Geschwindigkeit reduzieren |
| Modem | Wandelt digitale ↔ analoge Signale | Verbindung zum Provider |

## Internet zu Hause / mehrere Stockwerke

Grundaufbau:

- Internetanbieter → Modem/Router (meist kombiniert)

- Router verteilt IP-Adressen via DHCP

- Switch → Verbindung zu mehreren Geräten über LAN-Kabel

- WLAN-Access Points oder Mesh-Systeme → für obere Stockwerke

Tipps für mehrstöckige Häuser:

- Ethernet-Kabel zwischen Stockwerken verlegen

- Pro Etage Access Point oder Mesh-Repeater installieren

- Access Points per LAN anbinden für bessere Stabilität

- Repeater nur bei fehlendem Kabel

- Powerline-Adapter als Alternative über Stromnetz

## Internet-Anbindungen / Varianten

| Typ /Technologie | Beschreibung | Geschwindigkeit | Zielgruppe |
| --- | --- | --- | --- |
| DSL / ADSL / VDSL / VDSL2 | Kupferleitung (Telefonanschluss) | bis ca. 250 Mbit/s | Privatkunden |
| HDSL / SDSL / SHDSL / G.SHDSL | Symmetrisch (gleicher Up/Down) | bis 2 Mbit/s | Firmen, Standleitungen |
| FTTH (Fiber To The Home) | Glasfaser bis ins Haus | bis 10 Gbit/s | Privat & Business |
| Koaxial (Kabelnetz) | Fernsehkabel | bis 1 Gbit/s | Privatkunden |
| Mobile (4G / 5G) | Mobilfunknetz | bis 1-2 Gbit/s | Unterwegs / Backup |

## OSI-7-Schichtenmodell

| Nr. | Name (engl./dt.) | Aufgabe | Beispielprotokolle |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application / Anwendung | Dienste für Nutzer und Programme | HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3, IMAP, SNMP |
| 6 | Presentation / Darstellung | Übersetzen, Verschlüsseln, Komprimieren | SSL/TLS, JPEG, ASCII |
| 5 | Session / Sitzung | Aufbau, Verwaltung, Beenden von Sitzungen | NetBIOS, SMB, RPC, PPTP |
| 4 | Transport / Transport | Zuverlässige Ende-zu-Ende-Kommunikation | TCP, UDP, SCTP |
| 3 | Network / Vermittlung | Routing & IP-Adressen | IP, ICMP, OSPF |
| 2 | Data Link / Sicherung | Fehlerfreie Übertragung, MAC-Adressen | Ethernet, PPP, ARP, WLAN |
| 1 | Physical / Bitübertragung | Physische Übertragung der Bits | Kabel, Stecker, Funk, DSL, Koaxial |

## IPv4-Netzklassen

| Klasse | Oktett | Subnetzmaske | Hosts | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0-127 | /8 | 16 Mio | sehr große Netze |
| B | 128-191 | /16 | 65k | mittelgroße Netze |
| C | 192-223 | /24 | 254 | kleine Netze |
| D | 224-239 | - | - | Multicast |
| E | 240-255 | - | - | reserviert |

Private Bereiche:

- A: 10.0.0.0-10.255.255.255

- B: 172.16.0.0-172.31.255.255

- C: 192.168.0.0-192.168.255.255

## Berechtigungsmatrix (Beispiel)

| Ressource | Management | Lehrkräfte | Administration | Technik | Schüler | Gäste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | Vollzugriff | Lesen | Lesen | Lesen | - | - |
| Lehrmaterial | Lesen/Schreiben | Vollzugriff | Lesen | - | Lesen | - |
| Administration | Lesen | Lesen | Vollzugriff | - | - | - |
| Technik | Lesen | - | - | Vollzugriff | - | - |
| Öffentlich | Lesen | Lesen | Lesen | Lesen | Lesen | Lesen |

## System im Netzwerkplan richtig konfigurieren

- Router: 192.168.0.1 (Gateway, DHCP, DNS)

- Switch (verwaltbar): 192.168.0.2

- Server/Drucker: 192.168.0.100-120

- Clients (statisch oder DHCP): 192.168.0.10-80

- Subnetzmaske: 255.255.255.0

- WLAN-SSID + Passwort (WPA2/3)

- DNS → Router oder externer DNS (z. B. 8.8.8.8)

Netzwerkplan beschriften:

- Router, Switch, Access Point, Server, Clients

- Verbindungstypen (LAN/WLAN)

- IP-Adressen

- DHCP-Bereich

- Legende, Name, Datum, Version

Software-Tools: draw.io, yEd, Lucidchart

## Materialliste (Beispiel)

| Gerät | Anzahl | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Router | 1 | Verbindung zum Internet |
| Switch (Gigabit) | 1 | LAN-Verteilung |
| Access Points | 2 | WLAN-Abdeckung |
| Ethernetkabel CAT6 | n | Geräte verbinden |
| Patchpanel | 1 | Ordnung & Wartung |
| Server / Drucker | 1 | Dienste bereitstellen |

## Windows-Befehle / Commands

| Befehl | Zweck / Beschreibung |
| --- | --- |
| ipconfig /all | Zeigt vollständige IP-Konfiguration (inkl. MAC, DHCP, DNS) |
| ping <Ziel> | Prüft Verbindung & Antwortzeit |
| tracert <Ziel> | Zeigt Route zu einem Ziel |
| netstat -ano | Zeigt aktive Verbindungen & Ports |
| nslookup <Domain> | Prüft DNS-Auflösung |
| net user | Benutzer anzeigen / erstellen / löschen |
| net localgroup | Gruppen verwalten |
| net use | Netzlaufwerke verbinden oder trennen |
| net share | Freigaben anzeigen / erstellen |
| net view | Zeigt alle Computer im Netzwerk |
| net statistics | Zeigt gesendete/empfangene Pakete |

## Testplan (Netzwerkprüfung)

- Sichtprüfung - Kabel, Adapter, Verbindungen kontrollieren

- IP-Konfiguration prüfen - ipconfig /all

- LAN-Test - ping <Gateway-IP>

- Internet-Test - ping 8.8.8.8

- DNS-Test - nslookup www.google.com

- Routing prüfen - tracert www.google.com

- Verbindungen prüfen - netstat -ano

- Freigaben & Benutzer prüfen - net share, net user

- Dokumentation - Ergebnisse festhalten, Fehler beheben

## Kostenarten

| Art | Beschreibung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Einmalige Kosten | Anschaffung, Installation | Router, Switch, Kabel, Montage |
| Wiederkehrende Kosten | Laufende Betriebskosten | Internetabo, Strom, Wartung, Domain |